Adresát

Jméno

Ulice

Město

PSČ

Váš dopis značky/ ze dne                         Naše značka                        Vyřizuje                V Pardubicích dne

#### VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

##### Zadavatel:

Služby města Pardubic a.s.

Hůrka 1803,

530 12 Pardubice – Bílé předměstí

IČ: 25 26 25 72

DIČ: CZ 25 26 25 72

OR KS Hradec Králové odd. B, vl. 1527

tel.: 466 260 811, fax: 466 260 812

E-mail: info@smp-pce.cz

Zastoupený: Ing. Alešem Kopeckým, místopředsedou představenstva

žádáme Vás o předložení nabídky pro níže vymezený předmět plnění zakázky. Jedná se o svítidla PHILIPS LED dle schválené PD a výběru investora.

Název zakázky:

„LED SVÍTIDLA SVÍTKOV ZÁPAD 02/2023“

Podrobnou specifikaci předmětu zakázky obsahuje krycí list, který tvoří přílohu č.1 této výzvy.

Vyplněný krycí list s nabídkou nám doručte elektronicky na e-mail: zakazky@smp-pce.cz  nejpozději dne 31. 1. 2023             do 10:00 hodin

Příloha: Krycí list nabídky

Předem děkujeme za předložení nabídky.

S pozdravem

Ing. Aleš Kopecký

místopředseda představenstva

Služby města Pardubic a. s.

KRYCÍ LIST NABÍDKY

„LED SVÍTIDLA SVÍTKOV ZÁPAD 02/2023“

Uchazeč:

| NÁZEV SPOLEČNOSTI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SÍDLO |  |  |  |  |  |
| IČ |  |  |  |  |  |
| DIČ |  |  |  |  |  |
| OSOBA ZMOCNĚNÁ K JEDNÁNÍ |  |  |  |  |  |
| TELEFON, FAX, E-MAIL |  |  |  |  |  |
| BANKOVNÍ SPOJENÍ |  |  |  |  |  |
| Název materiálu |  | Počet | Jednotková cena bez DPH | Cena celkem bez DPH | Záruka v měsících |
| 1. Svítidlo LED BGP 501, 3000K, DM50, 3250lm, PsysStart 22,5W, CLO IP66 IK08, obousměrná GPRS komunikace se servisní smlouvou na 10 let (Interact City), SIM, GPS, fotobuňka, stmívatelné, včetně záruky na 10 let, 100 000h (dle technických podmínek PD a v souladu s požadavkem investora a vyššího dodavatele) |  | 7 ks |  |  |  |
| 2. Svítidlo LED BGP 501, 3000K, Dx10, 3000lm, PsysStart 24W, CLO IP66 IK08, obousměrná GPRS komunikace se servisní smlouvou na 10 let (Interact City), SIM, GPS, fotobuňka, stmívatelné, včetně záruky na 10 let, 100 000h (dle technických podmínek PD a v souladu s požadavkem investora a vyššího dodavatele) |  | 1 ks |  |  |  |
| Recyklační poplatek velká svítidla |  | 8ks | 9,50 | 76 Kč | x |
| Cena celkem bez DPH |  | x | x |  | x |

Podpisem stvrzujeme, že jsme vázáni celým obsahem nabídky, že jsme se řádně seznámili se zadávací dokumentací, a že nabídnutá cena je závazná pro daný rozsah nabídky a pro termín plnění 2.Q 2022. Současně stvrzujeme, že nabídku podáváme na základě vypsané výzvy k podání nabídky.

V ……………….… dne….……….

……………………………………			           ….………………………………………...

Jméno a příjmení oprávněné osoby	                                  	podpis oprávněné osoby uchazeče, razítko

Příloha č. 1

K N I H A  S V Í T I D E L  LED

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PARDUBICE

„LED SVÍTIDLA SVÍTKOV ZÁPAD 02/2023“

Osvětlení celého dopravního prostoru musí splňovat požadavky souboru norem ČSN EN 13201: Osvětlení pozemních komunikací a Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací Ministerstva dopravy: Kapitola 15 – Osvětlení pozemních komunikací a to následovně:

1. Komunikace

a. Vozovka – třída osvětlení C4, M5 a P4

2. Přechod pro chodce

a. Udržovaná průměrná svislá osvětlenost základního prostoru 75 lx až 200 lx

b. Udržovaná průměrná svislá osvětlenost doplňkového prostoru 50 lx až 200 lx

c. Celková rovnoměrnost základního prostoru ≥ 0,4

d. Celková rovnoměrnost doplňkového prostoru prodlouženého ≥ 0,4

e. Poměr udržovaných průměrných svislých osvětleností základního prostoru vůči všem doplňkovým     prostorům 0,5 ≤ x ≤ 2,0

Všechna svítidla musí být osazena světelnými zdroji LED a musí být vybavena inteligentním komunikačním modulem umožňujícím obousměrnou komunikaci se správcem osvětlovací soustavy. Součástí dodávky musí být také řídicí software. Dodavatel musí doložit originální katalogové listy výrobce k nabízeným svítidlům.

SVÍTIDLO PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

- na výložník

Svítidlo:			 1. a 2.

Světelný zdroj:		LED s dálkově řízenou regulací hladiny osvětlení a CLO

Teplota chromatičnosti:	svítidla 1. a 2.	= 3000°K

Příkon:	typ 1.	     22,5 - 23 W

typ 2.	     23,5 - 24 W

Světelný tok:			typ 1.	     3 250 lm

typ 2.	     3 000 lm

Optika: 			typ 1.	   DM50

typ 2.	   DX10

Krytí:			IP66

Kód IK:			IK08

Třída izolace:			I

Nastavení režimu autonomního stmívání u všech svítidel:

stupeň 1: 	od zapnutí do 22:00	100 % intenzita

stupeň 2: 	22:00 až 24:00	  75 % intenzita

stupeň 3: 	24:00 až 04:00	  50 % intenzita

stupeň 4:	04:00 až 05:00	  75 % intenzita

stupeň 5: 	05:00 až čas vypnutí	100 % intenzita

Obrázek a parametry svítidel č. 1. A 2.:

Popis svítidel:

Svítidlo musí splňovat požadavky na design, světelný výkon, příkon, optickou účinnost, chlazení a další materiálové požadavky. Celkový design svítidla podléhá schválení zadavatele. Svítidlo musí být chlazeno pouze pasivně. Svítidlo musí být schváleno pro běžný provoz v rozmezí teplot okolního prostředí - 30 °C až + 35°C. Svítidlo musí být moderního plochého tvaru. Celý korpus svítidla včetně příruby musí být vyroben z vysoce tepelně vodivé a korozi odolné hliníkové slitiny technologií vysokotlakého lití s hladkým tělem bez chladících žeber a otvorů. Svítidlo musí být vybaveno univerzální přírubou umožňující uchycení jak na výložník, tak přímo na sloup o průměru 60 mm bez použití redukčního adaptéru. Příruba svítidla musí být upevněna stále ve stejném mechanismu, tedy pro změnu montáže ze stožáru na výložník, a naopak nemusí být demontována a otáčena. Pro zajištění dostatečné stability uchycení svítidla na stožáru nebo výložníku musí být svítidlo k těmto upevněno alespoň dvěma šrouby z nerezové oceli. Z důvodu optimalizace světelně technického návrhu a instalace svítidla na výložník musí svítidlo umožňovat změnu úhlu sklonu s vodorovnou rovinou, při montáži na stožár v rozsahu 0° až + 100° (krok po 5°), při montáži na výložník v rozsahu - 90° až + 10° (krok po 5°). Svítidlo musí zaručovat stupeň ochrany proti vniknutí cizích pevných těles a vody do optické a předřadníkové části svítidla nejméně IP 66. Prostor s elektrickou výbavou svítidla a prostor se světelnými zdroji LED musí být utěsněny svým vlastním těsněním. Oba prostory optické a předřadníkové části musejí být vzájemně odděleny. Stupeň ochrany difuzoru svítidla proti škodlivým mechanickým nárazům musí být nejméně IK 08. Difuzor svítidla musí být vyroben z tvrzeného skla plochého tvaru a k rámu svítidla musí být přichycen přes silikonové těsnění. Difuzor svítidla musí být možné v případě potřeby vyměnit. Svítidlo musí být možné vybavit přepěťovou ochranou s odolností vůči několikanásobnému přepětí 10 kV při špičkovém proudu 5 kA a zároveň jednorázovému přepětí 10 kV při špičkovém proudu 10 kA.

Svítidlo musí být osazeno světelnými zdroji LED. Náhradní teplota chromatičnosti LED musí být 2 700°K. Index podání barev zdrojů LED musí být alespoň 70. Svítidlo musí umožňovat výměnu LED světelných zdrojů. Svítidlo bude přizpůsobeno pro montáž na stožár o průměru 60 mm.

Svítidlo musí být vybaveno funkcí udržování konstantního světelného toku po dobu životnosti svítidla. Jedná se o vlastnost svítidla, kdy po celou dobu provozu osvětlovací soustavy bude v hodnoceném prostoru zachována konstantní osvětlenost. Bez této funkce dochází ke zbytečnému přesvětlování hodnoceného prostoru. Optický systém svítidla musí využívat principu překrývání světelných stop, tzn., že každá individuální LED musí být osazena identickou optickou čočkou z materiálu odolného vůči UV záření. Tímto principem se dosahuje výborné rovnoměrnosti osvětlení hodnoceného prostoru. Čočky musí dále zajišťovat přímou vyzařovací charakteristiku svítidla. Světelný tok musí být distribuován přímo bez sekundárních odrazů, tzn. bez použití reflektorů a obdobných prvků. Provozní účinnost svítidla musí být nejméně 87 %.       Z důvodu omezení vzniku rušivého světla musí být podíl dolního toku svítidla 100 %, tzn. podíl horního toku svítidla musí být 0 %. Svítidlo musí být vybaveno asymetrickými optikami tak, aby návrh osvětlení respektoval osvětlované prostory a montážní výšky, ze kterých jsou tyto prostory osvětlovány. Svítidlo musí být uzpůsobeno tak, že jej lze připojit přímo na napěťovou úroveň 230 V. Elektronický předřadník musí být možné vyjmout bez nutnosti odejmutí dalších částí uvnitř svítidla. Elektronický předřadník musí být vybaven teplotní ochranou. Elektronický předřadník svítidla musí být plně programovatelný, umožňující změnu světelného toku světelných zdrojů LED v kroku po 50 lm. Elektronický předřadník musí mít integrovanou přepěťovou ochranu s odolností vůči přepětí nejméně 6 kV. Světelný tok svítidla musí být možné regulovat technologií autonomního stmívání, snižování úrovně napájecího napětí, a to vzdáleným bezdrátovým řídicím systémem kompatibilním se systémem InteractCity. Svítidlo musí být vybaveno komunikačním modulem GPRS, lokalizačním modulem GPS, spínací fotobuňkou a elementem měření elektrické energie na úrovni svítidla. Svítidlo musí umožňovat dodání včetně napájecího kabelu s rychlokonektorem. Svítidlo musí být ve třídě ochrany I. Po otevření svítidla, musí být obě části spojeny jistícím lankem, aby při servisování svítidla nedošlo k pádu krytu svítidla. Po otevření svítidla musí být okamžitý přístup k elektronickému předřadníku a svorkovnici. Svítidlo musí být vybaveno QR kódem napojeným na mobilní aplikaci umožňující získání veškerých technických informací o svítidle, montážního návodu, provozních podmínek, virtuálního pomocníka pro opravu svítidla a seznamu náhradních dílů s jejich přímým objednáním z mobilu nebo tabletu.

Mechanické provedení svítidla musí zaručovat životnost svítidla po dobu minimálně 20 let a garanci jeho vlastností, zejména stálost světelně technických parametrů a mechanických vlastností, minimálně po dobu 10 let, za podmínek užívání k účelu, ke kterému je určeno. Životnost světelných zdrojů LED garantovaná výrobcem musí být minimálně 100 000 hodin provozu. Výrobce musí garantovat, že pokles světelného toku svítidla po době provozu 100 000 hodin bude 0 % (technologie konstantního světelného toku). Poskytovaná záruka na všechny komponenty svítidla musí být nejméně 10 let. Těsnění svítidla nesmí být lepené, ve svítidle musí být umístěno pouze na základě mechanického přítlaku. Po ukončení životnosti svítidla musí být snadno rozebíratelné, a tudíž i recyklovatelné.

Vlastnosti svítidla musí být doloženy certifikovanou zkušebnou, a to certifikátem ENEC.